瑞桥公司厂区智能化视频监控系统

采购及安装补充通知（一）

各供应商：

本项目谈判文件中“瑞桥视频监控清单”原为：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 工程量合计 | 招标控制价 | 控制价合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络监控枪机 | 海康威视/大华/宇视 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，萤石云协议接入 支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（公安部检验报告证明） | 台 | 29 | 477 | 13833 |  |
| 2 | 网络监控半球 | 海康威视/大华/宇视 | 400万定焦智能海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，萤石云协议接入 支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（公安部检验报告证明） 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。（公安部检验报告证明） | 台 | 7 | 477 | 3339 |  |
| 3 | 网络监控云台球机 | 海康威视/大华/宇视 | 7寸全景枪球2.0 臻全彩全景智能枪球 海康威视臻全彩全景智能枪球，有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 全景通道：视频图像分辨率不小于2560x1440;细节通道：视频图像分辨率不小于1920x1080（公安部检验报告证明） 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片（以公安部检验报告为准） | 台 | 17 | 3201.3 | 54422.1 |  |

现调整为：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 工程量合计 | 招标控制价 | 控制价合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络监控枪机 | 海康威视/大华/宇视 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181。 支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化。。（公安部检验报告证明） | 台 | 29 | 477 | 13833 |  |
| 2 | 网络监控半球 | 海康威视/大华/宇视 | 400万定焦智能海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181。 支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化。（公安部检验报告证明） 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。（公安部检验报告证明） | 台 | 7 | 477 | 3339 |  |
| 3 | 网络监控云台球机 | 海康威视/大华/宇视 | 7寸全景枪球2.0 臻全彩全景智能枪球 臻全彩全景智能枪球，有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 全景通道：视频图像分辨率不小于2560x1440;细节通道：视频图像分辨率不小于1920x1080（公安部检验报告证明） 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片（以公安部检验报告为准） | 台 | 17 | 3201.3 | 54422.1 |  |

特此通知。

联 系 人：王梓尧

联系电话：0518-82256052

招标人：连云港瑞桥建材科技有限公司

招标代理：江苏方洋建设工程管理有限公司

2025年9月3日